审批意见：

济环报告表(高新)[2025]17号

- 大京机械（山东）有限公司年产智能化驾驶室1万台项目，建设在济宁国际高端装备产业城A区项目规划用地（西浦路以东、嵩山路以西、黄王路以南、景云路以北）。经环境影响报告表分析，该项目新建智能化驾驶室生产线4条（按照核心部品部件涂装和装配线划分为：电泳涂装生产线、喷漆涂装生产线、喷粉涂装生产线、成品总装线），建成后可年产智能驾驶室1万台套（挖掘机驾驶室总成8500台套、装载机驾驶室总成1000台套、驾驶室配件500台套）。经审查，项目建设符合国家产业政策和高新区规划要求。经研究，同意该项目建设，项目运行中须重点落实报告表提出的环保措施和如下要求：

- 一、施工期间应坚持文明施工作业，加强对施工队伍的管理。做好施工期扬尘污染防治工作，施工场地采取洒水抑尘、围护防尘等措施；合理安排施工进度和时间，建立临时声障减少噪声污染，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

二、项目区要采取“清污分流、雨污分流”措施。生产废水经厂区污水处理站处理后与生活污水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1 B等级要求和污水处理厂接纳标准后，经市政污水管网送济宁高新区第二污水处理厂（济宁蓼河东方生态建设开发有限公司）处理。企业应按照有关设计规范和技术规定，采取有效的防渗措施，防止污染地下水和土壤。

三、优化废气处理方案，确保各类工艺废气的处理效率及排气筒高度等达到《报告表》提出的要求。下料焊接烟尘采用集气罩收集后经滤筒除尘器处理后排放；喷粉工段产生的粉尘收集后经旋风+袋式除尘器处理后排放；抛丸和修磨产生的粉尘收集后经袋式除尘器处理后排放；调漆、调漆、喷漆、烘干、成品修补喷漆废气收集后经沸石转轮+CO催化氧化（催化燃烧）排放。危废间废气经活性炭吸附处理后排放；天然气燃烧机采用低氮燃烧技术；食堂油烟经收集经油烟净化器处理。除食堂油烟外各排气筒高度不得低于15米。废气排放执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区标准、《关于印发济宁市2018年大气污染防治工作方案的通知》（济气综治办发〔2018〕43号）要求、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求、《工业窑炉大气污染物排放标准》（DB37/2375-2019）表1工业炉窑特征大气污染物排放浓度限值、《挥发性有机物排放标准第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表2标准和《报告表》提出的无组织排放标准要求。

四、做好固废的无害化处理。焊渣、生活垃圾收集后由环卫部门外运处理；废催化剂由设备维护厂家回收处理；下脚料、铁屑、废钢丸、除尘器收尘、废滤筒、废布袋、废滤筒等收集后外售；水性漆渣、废切削液、污泥、废活性炭、废矿物油和废矿物油桶、废煤油、废液压油、废润滑油、废过滤棉、废锆化液桶、废锆化液、废漆桶等分类收集后暂存于危废间，由有资质处理单位处理，并及时向生态环境部门备案；水性漆漆渣未列入《国家危险废物名录》，但根据其成分分析可能具有危险特性，环评要求该固废按照国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法予以认定，未鉴定前企业暂按危险废物从严管理。企业应建设独立的危险废物贮存场所，设立危险废物标识，建立危险废物规范化管理档案。固体废物处置必须符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准要求和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。

五、选用低噪声设备，对主要噪声源采取降噪措施，确保噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

六、企业主要负责人全面负责落实本单位的环保设备设施安全生产工作，加强项目和环保设施的安全生产管理。对环保设施和项目开展安全风险辨识管理，健全内部管理责任制度，严格依据标准规范建设环保设施和项目。严格落实各项环境风险防范措施，强化环境风险防范和应急管理，防止发生事故和污染危害。

七、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、拟采用的防治污染的措施发生重大变动，应当重新报批环境影响评价文件。

八、项目必须严格执行配套建设的环境保护设施和主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序申领排污许可证、进行竣工环境保护验收。

公    章

二〇二五年八月十五日