
建设项目环境影响报告表

项目名称：17台/年发动机维修及发动机配件仓储项目       
建设单位：   济宁山推新动力机械有限公司   (盖章)
编制日期：2018年08月06日

国家环境保护部制
《建设项目环境影响报告表》编制说明

    《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

    3、行业类别——按国标填写。

    4、总投资——指项目投资总额。

    5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不

填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

一、建设项目基本情况

	项目名称
	 17台/年发动机维修及发动机配件仓储项目

	建设单位
	济宁山推新动力机械有限公司

	法人代表
	范东方
	联系人
	谭兴跃

	通讯地址
	济宁市高新区327国道666号（长济驾校东临）

	联系电话
	13562733320
	传真
	
	邮政编码
	272000

	建设地点
	济宁市高新区327国道666号（长济驾校东临）

	立项审批部门
	
	批准文号
	

	建设性质
	新建√  改扩建  技改
	行业类别

及代码
	O8112 大型车辆装备修理与维护、G5920 通用仓储

	占地面积
(平方米)
	600
	绿化面积
(平方米)
	--

	总投资
（万元）
	50
	环保投资

（万元）
	1
	环保投资占总投资比例
	2%

	评价经费
	
	预期投产日期
	2018.9

	工程内容及规模：

1、项目简介
济宁山推新动力机械有限公司成立于2001年，原建设地点位于济宁高新区第7工业园，现搬迁至济宁市高新区327国道666号（长济驾校东临），该公司拟投资50万元建设 17台/年发动机维修及发动机配件仓储项目，主要进行发动机的维修及发动机配件仓储，不进行发动机及发动机配件的生产，占地面积3000m2，建筑面积3000m2。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年环境保护部令第44号）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号）的规定，本项目属于“二十四 专用设备制造业70、专用设备制造及维修”，应编制环境影响评价报告表。

济宁山推新动力机械有限公司委托我公司承担本项目的环境影响评价工作，编制环境影响报告表。接受委托后，我单位立即组织有关技术人员进行了详尽的实地勘查和相关资料的收集、核实与分析工作，在此基础上，编制了本项目环境影响报告表。
2、项目厂址及平面布置

本项目位于济宁市高新区327国道666号（长济驾校东临），系租赁张庆功所属土地和厂房（租赁合同见附件1）。项目公司西侧及北侧为信源包装厂包装车间，南侧为山东重威蓝机械有限公司，东侧为瑞华工程机械。该区域基础设施配套完善，交通、通讯等条件便捷，所需各种原材料及水、电等资源供应充足，是项目建设的理想地段。（具体位置见附图1-1：项目地理位置图、图1-2 项目周边卫星遥感图）。

该项目占地面积3000m2，建筑面积3000m2，项目区内分设清洗区、拆检区、原配件储存区、校泵区、装配区、危废库及仓储区等。根据本产品的工艺、运输、消防的要求，结合地形等因素，按照国家有关标准和要求，对建筑物、运输、管线进行布置，能配备较为完善的供电、供水、排水、通讯等基础设施。（见附图1-3：项目平面布置图）

3、产品规模

（1）维修

该项目规模为年维修发动机约17台，维修规模及方案见表1-1。

表1-1    维修方案一览表

序号

维修设备名称

年维修量

1
发动机
N系列

10台
2
B系列

5台

3
K系列

2台

备注：发动机只进行原车修原车装，不进行翻修加工。

（2）仓储

表 1-2  项目产品规模一览表
名称

年用量
来源/备注

发动机配件

20t

外购

本项目发动机配件只进行仓储，不进行加工。

4、建设内容

本项目区内主要分设清洗区、拆检区、校验区、装配区、危废库及仓储区等。其经济技术指标如下：

表1-3    主要建构筑物一览表

序号

名称

占地/建筑面积（m2）

1

清洗区

48

2

装配区

488

2.1

原配件储存区

20

3

拆检区

32

4

校验室

32

5

危废库

7

6

仓储区

2400

7

合计

3000

5、主要维修材料

本项目主要维修材料详见下表。

表1-4    本项目主要维修材料一览表

序号

名称

年耗/用量

1

缸套

102件
2

活塞

102件

3

活塞环

102套

4

柴油

100L

6、主要设备设施

本项目主要生产设备详见下表。

表1-5    本项目主要生产设备一览表

序号

设备名称

数量

型号

1

校泵台

1台

PT001

2

测功机

1台

NCK200

3

空压机
1台

CW280

六、公辅工程

1、给排水

给水：项目用水由高新区市政管网接入，其水质、水压、水量均能满足生产和生活的需要。
生活用水：本项目职工3人，均不在项目区居住，生活用水量40L/人·天，则生活用水量为0.12m3/d(7.2m3/a)（一年以60天计）。

生产用水：本项目生产废水主要为发动机清洗用水，清洗过程中使用水及柴油。清洗区设置一座隔油池4.5m3（尺寸为3m×1.5m×1m），每2月更换一次，更换用水量约4.5m3/a。平时每日补充损耗0.1m3，年补充水量6m3/a 。清洗工序每年消耗新鲜水10.5m3/a。

项目合计用水量为17.7m3/a。

表1-6   项目用水情况一览表

序号

工序

类别

日用水量

年用水量

备注

1

职工

生活用水

0.12m3/d
7.2m3/a
60d/a

2

清洗工序

更换水

4.5m3/次
4.5m3/a
每年更换1次

补充水

0.1m3/d

6m3/a
每日添加损耗

合计

--
--

17.7m3/a
--

排水：项目排水执行“雨污分流”，雨水经雨水管道收集后直接排入市政雨水管网。

本项目废水主要为生活污水，生活用水按产污系数80%计，生活污水产生量为0.096m3/d（5.76m3/a），生活污水经污水管网排入济宁高新区污水处理厂处理；清洗过程中产生的废水经隔油池隔油后循环水定期更换，本项目每2月更换一次，年产生量为4.5m3/a，委托具有相关废水处理资质的单位进行处理。
表1-7  项目废水产生及情况一览表

序号

类别

排放量
年排放量

排放方式

1

生活污水
0.096m3/d
5.76m3/a
经污水管网排至济宁高新区污水处理厂处理
2

清洗更换废水

4.5m3/次（1次/a）
4.5m3/a
收集后交有处理能力的单位处理

总计

10.26m3/a
/

项目水平衡图如下（单位：m3/a）：


[image: image1.emf]新鲜水

17.7

生活用水

损耗 1.44

7.2

清洗用水

10.5

循环使用

损耗

6

喷漆废水

4.5

交有处理能力的单位处理

生活污水 污水管网 济宁高新区污水处理厂处理

5.76


图1-4  项目水平衡图

2、供电
本项目用电由济宁高新区供电线路提供，主要为生产设备用电和办公用电、生活用电等。
3、供暖

该项目不建锅炉等燃煤设施，办公区采暖为空调。

七、职工人数及工作制度

职工人数：项目定员3人。

工作制度：年工作60天，每天工作8小时。

八、项目选址及建设可行性分析

1、项目与产业政策符合性分析

本项目为发动机维修项目，根据发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正版），本项目不属于其中鼓励类、限制类或淘汰类项目，属于允许建设项目。因此，项目建设符合国家和地方产业政策的要求。
2、建设项目与《限制用地项目目录》和《禁止用地项目目录》符合性分析

本项目位于济宁市高新区327国道666号（长济驾校东临），租赁现有车间进行生产，不再另行征地。项目所在地水、电、道路交通等基础设施配套齐全，可以满足本项目建设与运营需要，该项目用地属于建设用地，符合产业规划。（规划证明见附件）

本项目建设不占用基本农田，用地为建设用地，根据《限制用地项目目录》（2012年本）和《禁止用地项目目录》（2012年本），本项目的建设不属于限制用地和禁止用地范围。

3、环发[2012]77号文符合性

本项目为发动机维修及发动机配件仓储项目，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）和《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）的规定，对本项目的环境风险源识别、环境风险预测、选址及敏感目标、防范措施等做出评价，本建设项目在运营过程中，不存在重大的环境风险。
4、“三线一单”符合性分析

（1）生态保护红线

项目厂区中心坐标：东经116.705206°、北纬35.455598°，根据《山东省生态保护红线规划》（2016—2020年），项目区周边最近生态保护红线区为任城区水源涵养生态红线区，直线距离约320m；总之，本项目不在任城区水源涵养生态红线区，京杭大运河水源涵养生态红线区，廖河沟、泗河南段生物多样性维护、水源涵养生态红线区范围内，符合《山东省生态保护红线规划》（2016—2020年）要求。（详见附图1-5：泗河兖州段以东水源涵养、生物多样性维护生态保护红线区）
（2）环境质量底线

项目所在地环境质量良好，该项目运营时会产生一定的污染物：生活污水、生产设备运行时噪声、固废等，但企业采取了相应的污染防治措施，各类污染物不会对周围环境造成不良影响，即不会改变区域环境功能区质量要求，不会降低周围环境质量。

（3）资源利用上线：项目运营过程中用水主要为生产用水和职工生活用水，用量较少，不会超出当地资源利用上线。

（4）环境准入负面清单：本项目位于济宁市高新区327国道666号（长济驾校东临），项目生产工艺较为简单，不属于高污染类企业，且企业拟采取相应的污染防治措施，不在其负面清单内。

综上所述：本项目符合“三线一单”的要求。

5、项目与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）符合性分析
 本项目与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价的通知》（环评[2016]150号）符合性分析见表1-8。

                表1-8   本项目与环环评[2016]150号文符合情况

序号

具体要求

本工程情况

符合性

1

生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及的生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。
项目附近的生态保护红线区名称为：泗河兖州段以东水源涵养、生物多样性维护生态保护红线区。本项目与其最近距离约3km，不在生态保护红线范围内。
符合

2

环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。
本项目已对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求

符合

3

资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。
本项目所在地资源完全能够满足本项目需求

符合

4

环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。
本项目不属于环境准入负面清单所列项目

符合

6、本项目与重点流域水污染防治规划（2016-2020年）符合性分析
根据《重点流域水污染防治规划(2016-2020年)》（环水体[2017]142号），拟建项目所在济宁市属于重点流域中的淮河流域。本项目与该规划的符合情况见表1-9。
表1-9  项目与《重点流域水污染防治规划(2016-2020年)》的符合性分析
要求
本项目符合性
（一）促进产业转型发展
严格环境准入。根据控制单元水质目标和主体功能区规划要求，细化功能分区，实施差别化环境准入政策。江苏太湖流域停止审批增加氮磷污染物排放的新建工业项目，沿江地区严格限制新建高污染化工项目，沿海地区严格控制新建医药、农药和染料中间体项目；提高贵州乌江、清水江流域新建磷化工项目磷石膏综合利用率；福建闽江水口电站以上流域范围禁止新建、扩建制革项目，严控新建、扩建植物制浆、印染项目，九龙江北溪江东北引桥闸以上、西溪桥闸以上流域范围禁止新建、扩建造纸、制革、电镀、漂染行业工业项目。
拟建项目为发动机维修及发动机配件仓储，不在以上禁止新建项目之列。
优化空间布局。新建企业原则上均应建在工业集聚区。推进企业向依法合规设立、环保设施齐全、符合规划环评要求的工业集聚区集中，并实施工业集聚区生态化改造。七大重点流域干流及一级支流沿岸，切实开展石油加工、化学原料和化学品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等重点行业企业的空间分布优化，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。造纸、印染等重点行业主要分布区域新建、改建、扩建该行业项目要实行污染物排放减量置换。有序推进产业梯度转移，强化承接产业转移区域的环境监管。完善工业园区污水集中处理设施。实行“清污分流、雨污分流”，实现废水分类收集、分质处理，入园企业应在达到国家或地方规定的排放标准后接入集中式污水处理设施处理，园区集中式污水处理设施总排口应安装自动监控系统、视频监控系统，并与环境保护主管部门联网。
强化水环境承载能力约束作用。建立水环境承载能力监测评价体系，实行承载能力监测预警，已超过承载能力的地区要统筹衔接水污染物排放总量和水功能区限制纳污总量，实施水污染物削减方案，加快调整发展规划和产业结构。现状水质劣于Ⅴ类的优先控制单元全部实施行业内新建项目重点污染物排放减量置换。黄河流域湟水河、渭河、汾河等重要支流要控制造纸、煤炭和石油开采、氮肥化工、煤化工及金属冶炼等行业发展速度和经济规模。
项目不属于造纸、印染等重污染项目。
全面取缔“十小”企业。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。按照水污染防治法律法规要求，以广东省电镀、四川省造纸、河北省制革、山西省炼焦等为重点，全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。
项目为维修行业，不属于“十小”企业。
（二）提升工业清洁生产水平
依法实施强制性清洁生产审核。以区域性特征行业为重点，鼓励污染物排放达到国家或者地方排放标准的企业自愿开展清洁生产审核。2017 年底前，造纸行业力争完成纸浆无元素氯漂白改造或采取其他低污染制浆技术，钢铁企业焦炉完成干熄焦技术改造，氮肥行业尿素生产完成工艺冷凝液水解解析技术改造，印染行业实施低排水染整工艺改造，制药（抗生素、维生素）行业实施绿色酶法生产技术改造，制革行业实施铬减量化技术改造。
本项目无生产废水外排。
（三）实施工业污染源全面达标排放计划
加强工业污染源排放情况监管。2018 年底前，各地完成所有行业污染物排放情况评估工作，全面排查工业污染源超标排放、偷排偷放等问题。根据区域污染排放特点与环境质量改善要求，逐步实现将所有工业污染源纳入在线监控范围，及时发现超标排放行为。
深化网格化监管制度，将监管责任落实到具体责任人，全面落实“双随机”制度，加强日常环境执法工作。
本项目无生产废水外排。
加大超标排放整治力度。对超标和超总量的企业予以“黄牌”警示，一律限制生产或停产整治，明确落实整改的措施、责任和时限；对整治仍不能达到要求且情节严重的企业予以“红牌”处罚，依法提请地方人民政府责令限期停业、关闭；对城市建成区内污染超标企业实施有序搬迁改造或依法关闭。持续保持环境执法高压态势，依法严肃查处偷排偷放、数据造假、屡查屡犯的企业；对涉嫌犯罪的人员，依法移送司法机关；及时向社会公布违法企业及其法人和主要责任人名单、违法事实和处罚措施等信息，充分发挥负面典型案例的震慑警示作用。地方各级环保部门根据《关于对环境保护领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2016〕1580号）的要求，加强与相关部门的协调配合，依法依规对违法排污单位及相关人员实施联合惩戒。“十三五”期间，每年分季度向社会公布“黄牌”和“红牌”企业名单，实施分类管理；加大抽查核查力度，对企业超标现象普遍、超标企业集中地区的地方政府采取公示、挂牌督办、公开约谈、区域限批等措施。
本项目为新建项目，生活污水经污水管网排入济宁高新区污水处理厂处理；无生产废水外排。
加强企业污染防治指导。完善行业和地方污染物排放标准体系，有序衔接排污许可证发放工作。督促、指导企业按照有关法律法规及技术规范要求严格开展自行监测和信息公开，提高企业的污染防治和环境管理水平。
项目为新建项目，生活污水经污水管网排入济宁高新区污水处理厂处理；无生产废水外排。
由上表可见，项目满足《重点流域水污染防治规划（2016-2020年）》的要求。
7、项目与南水北调工程的关系
拟建项目位于济宁市高新区327国道666号（长济驾校东临），距离南水北调济宁段最近距离约15.3km，故本项目厂区位于山东省南水北调沿线一般点保护区域内，排放水需满足《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准》（DB37/599－2006）一般保护区域排放标准及修改单的同时需满足地方政府要求。本项目生活废水进入济宁高新区污水厂集中处理，无废水直接排放。因此，建设项目对南水北调工程影响较小。


	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有环境问题。




二、建设项目所在地自然环境及社会环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

一、地理位置

济宁市高新区位于济宁市的东北部，处于“济兖邹曲都市圈”内，西起太行山路（同济西路），东至王因镇东部镇界泗河以西，北起黄屯、王因镇北部镇界，南至接庄街道南部地界，全区总面积255km2。

二、地形、地质、地貌：

济宁高新开发区为鲁中南泰沂、蒙山山前倾斜平原与华北平原交接洼地的中心地带。地势北高南低，地形坡度万分之二左右。地面标高+35~+38米，以平原地形为主。

境内地层自上而下有第四系、上侏罗统蒙阴组、上二迭统上石盒子组、下二迭统下石盒子组和山西组、上石炭统太原组、中石炭统本溪组、中下奥陶统和寒武系。本区地震裂度为6~7度。

本区为汶河冲积山前倾斜平原，又是泗河冲洪积扇与汶河冲积扇的迭交地带。第四系含水砂层较厚，颗粒较粗。岩性为亚粘土或粘土。

项目拟建地地形开阔平坦，海拔高程38~60米，地貌以微斜地、洼地为主，区内地基承载能力为110KPa考虑，地下水常年水位10~12m，根据地震烈度区划图（1990），该区地震烈度为7级。

三、气象、气候：

济宁高新技术产业开发区为温带半湿润季风大陆性气候，四季分明，春季干旱少雨，多风，夏季高温多雨，秋季气候温和，降雨稀少，冬季干旱寒冷，雨雪稀少。年平均温度13.5℃，日最高气温42.6℃，全年平均降水量为719.2mm，降雨多集中在6～9月份。年平均蒸发量为1728.27mm。年平均日照时数为2490小时，6月最大为261.2小时，年平均相对湿度为69%，最大月均相对湿度为82%，最小为61%。年平均气压为1011.7百帕，全年无霜期为204天，冻土期为48天，最大冻土深度为0.37m。春夏两季多南风及东南风，冬季多北风及西北风，年平均风速为3.3m/s。常年主导风向为东南（SE），风，年出现频率为11.8%，次主导风向为南（S）风，频率为11.23%。

四、水文：

1、地表水系

该地区属淮河水系，沂沭汶泗区，南四湖流域，为“南水北调东线工程”沿线流域，地表水流向大致自北向南，为平原型河道。周围主要河流有京杭运河、泗河、洸府河、蓼沟河、泥沟河、杨家河等。其中，泥沟河、蓼沟河穿过规划区，为洸府河的支流，泥沟河与蓼沟河交汇后在下游汇入洸府河。

京杭运河在济宁段主要为梁济运河，始于梁山县国那里，至任城区李集一带，长约90km。小新河全长10.5km，于长沟北汇入干流，为蜀山湖排水河道；老运河开挖于元朝，现存20km，始于安居镇火头湾，至许庄镇石佛村入南阳湖，北段为安居镇补泄河道，南段为济宁城区、许庄镇引排和航运河道。

泗河发源于新泰县平顶山两侧，于接庄镇东贯庄入高新区。南阳湖系众水汇集之中心，南于昭阳、独山、微山三湖相连，统称“南四湖”。任城区的东、北、西三面环湖，堤防长36.4km，湖泊面积60km2。

洸府河源于宁阳县大汶河左岸的柳沟，位于老运河以东，于李营镇何岗村东西入任城区，至石桥镇石佛村东入南阳湖，全长约60km。在任城区内长24.7km，流域面积157.69km2。汇入的支流有北跃进沟、杨家河、蓼沟河。蓼沟河为洸府河的支流，源于黄屯镇金家村东北，流经王因、黄屯两镇，至王因镇前仁美村西出境，在济宁市任城区石佛村入洸府河，后入南阳湖，全长25km。此河1953年首次开挖，经陆续疏浚、加深、筑堤，提高了防洪、排涝能力。兖州区境内河段长12.5km，宽25～46m，流域面积135.46km2。蓼沟河现功能类型为纳污河，是兖州区主要的纳污河道，规划水质执行地表水IV类水体要求。

杨家河：发源于兖州区大安镇西北部，流经兖州区18km，任城区8.5km于济兖公路桥北入洸府河干流，流域面积212.2km2，全长26.5km。

泥沟河为蓼沟河的一个支流，南北链接洸府河的支流杨家河与蓼沟河，全长约10.6km。

2、地下水

该区为汶泗河冲洪积物组成的山前倾斜平原。由于汶泗河多次迁移改道，整个山前倾斜平原古河道发育，第四系含水砂层较厚、颗粒较粗。自东北向西南第四系地层逐源加厚、含水砂层层次增多、总厚度增大、颗粒变细。

济宁高新区地下水的主要补给来源为大气降水，其次为河流侧渗、侧向迳流以及引泗灌溉、农灌回渗等补给。

该区域第四系地下水流向为由东北向西南。根据测试资料，浅水层水力坡度为0.8-1.4‰。深、浅层间一般有厚薄不匀的粘性土相隔，深层水位低于浅层水位。浅深层水位均以水平迳流为主，垂直迳流为次。在相对隔水层薄或含水层呈现透镜体产出时，浅层水慢慢地垂直下渗补给深层水。灰岩地下水的流向与第四系孔隙水基本一致，水力坡度约为2‰，运动缓慢。第四系也隙水主要以人工开采和地下水迳流方式排出区外。据济宁市水文站地下水开采量统计，济宁市、市郊及兖州区浅层地下水开采量为4.44亿m3/a。仅济宁市区开采量就为0.85亿m3/a，从而形成了以济宁市为中心的地下水位降落漏斗。

第四第浅层水地下水埋深一般为12m左右，水位年变化幅度为2-4m。深层地下水位埋深向西南部渐变浅。气象、水文、人工开采、回灌是影响浅层、中深层地下水动态变化的主要因素。水位动态一般表现为1-5月份水位下降，5月份水位最低；6-9月份接受大气降水补给，水位回升，9月份水位最高；10-12月份降雨量减少，水位呈平缓下降状态。浅、深层地下水动态基本表现为同步升降。

五、地质构造及地震：

该区地质构造属鲁西断块隆起（III级）兖州断凸（IV级）单元，其边界东部为峄山断裂，西部为孙氏店断裂，北部为汶泗断裂，南部为凫山断裂。基底为泰山群变质岩系，基底之上发育古生代、中生代及新生代地层。其中，晚古生代地层中赋存丰富的工业煤层，是国家煤炭资源的重要基本。中、新生代以来，鲁西地块差异性升降运动强烈，产生了大规模凸起和断陷盆地，兖州断凸即为这一时期的产物。新生代第三纪断裂活动尤为强烈，形成东部泰山、鲁山、沂山等山脉，西部平原的山川地貌。褶皱构造表现基底与盖层有较大的差异性。基底褶皱为规模较大的复工褶皱，以紧密线型褶皱为主，形成较大的褶皱，盖层褶皱相对不发育，多为简单的单斜产状，大多向北倾，倾角较小。形成较大的褶皱为兖州向斜，轴向北东东，东半部为峄山断裂切割。

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），该地区的地震动峰值加速度为0.10g，动峰速度为5～10cm/s。

六、土壤、植被：

1、土壤

本地区为济宁市高新技术开发区，土壤以褐土，潮土为主，土壤母质好，土壤耕性、保水保肥性好。土壤耕层容重1.3g/cm3，总孔隙度59%，有机质1.4%，全氮0.087%，碱解氮85.5mg/kg，速效磷27.7mg/kg，速效钾112mg/kg，适于玉米、小麦、花生等作物栽培。

2、植被

植被属暖温带落叶阔叶林植被区。东部属鲁中南山地丘陵栽培植被油松、麻栎、栓皮栋林区，西部属鲁西南平原栽培植被区。由于历史的原因和长期人类活动，境内的自然植被已经绝迹。现在的植被以人工道路林网为连线，农田作物为主体，形成了乔木、灌木、草本植被相结合的群落。乔木以杨、柳、刺槐、泡桐等速生落叶、阔叶树种为主，灌木有桑、柴惠槐、月季、大小叶黄杨等，农作物以小麦、玉米、棉花、花生等为主。

七、矿产资源：

本区域主要矿产资源为煤矿，主要有杨村井田、田庄井田、辛集井田。
八、南水北调东线工程（山东段）概况
根据《南水北调东线工程规划》（修订版），南水北调东线工程的输水路线为：经韩庄运河、不老河入南四湖，经梁济运河入东平湖，经位山隧洞穿黄河，由鲁北输水线路出境。
南水北调工程是解决我国北方地区水资源短缺问题的重大基础设施项目，主要供水目标为黄淮海平原东部和山东半岛，解决苏北、山东东部河北东南部以及津浦铁路沿线的城市缺水问题，并可作为天津市的补充水源，输水主干线全长1150km，其中黄河以南660km，黄河以北490km，输水渠道的90%可利用现有渠道和湖泊。
南水北调东线工程能否顺利实施关键在于治污，山东段水污染防治作为东线治污工作的重要组成部分，是促进南水北调东线工程建设的一项至关重要的工作。
按照《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准（山东省地方标准DB37/599－2006）》及（2016）修改单重点保护区域中的标准要求：
表2-1 《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准》及 (2016)修改单
指标
BOD5（mg/L）
COD（mg/L）
SS
（mg/L）
石油类（mg/L）
NH3-N（mg/L）
总氮（mg/L）

依据
标准值
10
50
20
3

5

15
重点保护区域标准
本标准适用于山东省境内南水北调输水干线汇水区域内所有排污单位水污染物的排放管理、建设项目的环境影响评价、建设项目环境保护设施设计、竣工验收及其投产后的排放管理。根据标准（GB3838－2002）和南水北调东线工程调水水质要求，将山东省南水北调沿线汇水区域划分为下列三类控制区。
核心保护区域指：山东省南水北调东线工程干渠大堤和所流经湖泊大堤（这两种大堤以下简称“沿线大堤”）内的全部区域。
重点保护区域指：核心保护区域向外延伸15km的汇水区域。
一般保护区域指：除以上核心保护区域和重点保护区域以外的其他调水沿线汇水区域。

本项目位于南水北调一般保护区。



三、环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）：

一、环境空气

参照《环境空气质量功能区划分原则与技术方法》（HJ14-1996），项目所在地环境空气质量功能区属二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

项目所在地环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。
表3-1  2018年6月高新区空气质量现状  单位：μg/m3
时间
SO2
NO2
PM10
pM2.5
2018-4
15

22

70

41
该区域环境空气质量良好，可吸入颗粒物、细颗粒物、SO2、NO2等指标均满足《环境空气质量标准》（GB3095--2012）二级标准。

二、水环境

（1）地表水：

本项目所在地地表水水域主要是廖沟河，其水环境质量功能区属Ⅳ类区，执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）IV类标准。

依据济宁市环境监测站对廖沟河的例行监测结果，可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）IV类标准。
（2）地下水:

2018年第2季度进行了地下水质监测。4个地下水监测点位分别为小屯1#、小屯5#、三郭5#、王回庄7#。

表3-2  2018年第2季度济宁高新区集中式饮用水水源水质状况
序号
城市名称
监测点位
水源类型
达标情况
超标指标及超标倍数
1

济宁高新区
小屯1#

地下水
达标
无
2

济宁高新区
小屯5#

地下水
达标
无
3

济宁高新区
三郭5#

地下水
达标
无
4

济宁高新区
王回庄7#

地下水
达标
无
根据济宁高新区环保局网站公示（http://www.jnhn.gov.cn/uploadfile/2018/0706/20180706024120828.pdf） 济宁高新区集中式饮用水的4个地下水监测点位水质全部达标《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

三、声环境

项目所在地厂界周围环境噪声质量基本符合《声环境质量标准》（GB3096—2008）3类标准，声学环境质量较好。

四、生态环境

该区域为平原区，植物类型为人工绿化植物，由于近年来工业企业的迅速发展，工业生产、交通对当地生态环境已经造成了不利影响，主要表现在地表植被系统的破坏、天然河道功能衰退、大气污染对周围农作物和生态群落的不利影响。

项目区内无珍稀动植物和文物保护区，无重大环境制约因素，本项目在该地建设对当地生态环境现状影响较小。



	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：
项目所在评价区域2km范围内无自然保护区、名胜古迹及风景旅游等特殊环境保护目标。

表3-3    项目周边环境敏感目标一览表
环境要素

环境保护对象

方位

距离（m）

环境功能

环境空气

金色嘉苑

E

500

二类区

高刘屯村

SE

1600

广安家园

SSE

1550

祖营村

SSW

800

地表水环境

廖沟河

SE

2200

IV类区

杨家河

NW

2700




四、评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	地 面 水：《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）IV类标准；

            表4-1  地表水环境质量IV类标准      单位：mg/L

项  目

pH

溶解氧

CODCr
BOD5
标准值

6～9

≥3.0

≤30

≤6
项  目

总磷

氨氮

石油类

挥发酚

标准值

≤0.3
≤1.5
≤0.5

≤0.01
地 下 水：《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准；

表4-2  地下水环境质量Ⅲ类标准      单位：mg/L

项  目

pH

总硬度

溶解性总固体
亚硝酸盐
标准值

6.5～8.5

≤450

≤1000

≤1.0

项  目

耗氧量
氯化物
硝酸盐
挥发酚
标准值

≤3.0

≤250

≤20

≤0.002

环境空气：《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中二级标准；

表4-3  环境空气质量二级标准      单位：ug/m3
序号
项目
标准值
单位
标准来源
一
环境空气质量标准限值
1

SO2
小时值0.50

mg/m3
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级
日均值0.15

mg/m3
2

NO2
小时值0.20

mg/m3
日均值0.08

mg/m3
3

PM10
日均值0.15

mg/m3
4

PM2.5
日均值0.075

mg/m3
声 环 境：《声环境质量标准》（GB3096—2008）3类标准；

　 表4-4 声环境质量标准              单位：dB(A)

类别

适用区域

昼间

夜间

3
工业、仓储物流区
65

55



	污

染

物

排

放

标

准
	废气：颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，详见下表

表4-5    颗粒物无组织排放标准
污染物

标准来源

无组织排放监控浓度限值

监控点

浓度（mg/m3）

颗粒物

《大气污染综合物排放标准》(GB16297-1996)

周界外浓度最高点

1.0

废   水：《污水排入城镇下水道水质标准》B级标准(GB/T 31962-2015)；

    表4-7    废水排放执行标准           单位  mg/L
项  目
pH

悬浮物
CODCr

BOD5

标准值
6.5～9.5

400   

500

350

项  目
总磷
LAS
氨氮
石油类

标准值
8
20

45

15
噪  　声：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准；
表4-7       噪声执行标准     单位：dB(A)
标准来源

单位

级别

标准限值

昼间

夜间

GB12348-2008

dB(A)

3类

65
55
固  废：《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及修改单；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单。

	总量控制

指标
	本项目运营期无二氧化硫、氮氧化物产生，无需申请大气污染物总量。

本项目生活污水排放总量为5.76m3/a，CODCr产生量0.0017t/a，氨氮产生量0.0001t/a；生活污水经污水管网排入济宁高新区污水处理厂处理。该部分总量已包含在污水处理厂申请总量内，本项目只申请管理考核指标。

建议项目建设单位申请以下总量考核指标：

CODCr：0.0017t/a 　　NH3－N：0.0001t/a


5、 建设项目工程分析

	本项目系租赁张庆功所属土地和厂房，仅进行设备的安装，不再进行土地的挖掘，在此不再进行施工期工程分析。
营期程：

一、生产工艺流程

1、仓储生产工艺流程图及产污环节：


[image: image2.emf]储料运输进

场

卸料 库房 取料 运出


工艺说明：

先将购买的储料运输进场，然后卸料进入库房，再取料运输现场进行安装环保设施。

2、 维修工艺流程图及产物环节：


[image: image3.emf]发动机接收 发动机解体 零件清洗 零件检测 零件存放 新零件准备

零件领取整理 发动机组装 发动机测试 最终检测 发货

烟尘


图5-1 发动机维修工艺流程及产污环节图
工艺说明：

1、接到发动机建立发动机档案；

2、把发动机全部拆开；

3、清洗零件；

4、检查零件的可用性；

5、查询零件的库存；

6、仓库领取新零件；

7、按康明斯要求组装发动机；

8、把发动机固定在测功机上进行测试；

9、对发动机测功数据分析；

10、测试合格后发于客户。

二、污染源分析
1、废气

本项目产生的废气主要为发动机测试烟尘。

项目发动机测试过程中会产生烟尘，由于测试不是连续性且测试时间很短，测试中的烟尘产生量很少，增设足够的排风扇并结合自然通风，加强室内的空气流通，使其无组织排放，对环境空气的影响很小。
2、废水

本项目废水主要为生活污水和发动机清洗废水。

（1）生活污水

本项目产生的废水主要为生活污水量为0.096m3/d（5.76m3/a），主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮，经市政污水管网排放至济宁高新区污水处理厂处理。

（2）喷漆废水
项目发动机清洗用水循环使用，每2月更换一次，年产生量为4.5m3，交由有处理能力的单位处理，该部分废水更换有交有处理能力单位进行处理。


表5-1  废水产生情况及处理措施一览表


废水产生量

污染物名称

产生浓度

产生量

处理措施

生活污水
水量

5.76m3/a
经市政污水管网排入济宁高新区污水处理厂处理
CODCr
300mg/L

0.0017t/a

BOD5
180mg/L

0.001t/a

SS

200mg/L

0.001t/a

氨氮

25mg/L

0.0001t/a

3、噪声

项目噪声主要有测功机噪声、空调外机噪声、排风设备噪声、维修噪声，采取的噪声削减措施主要为车间隔声、距离衰减。

表5-2  主要声源设备及控制方案
序 号

声 源 设 备

声压级dB（A）

控 制 措 施

1

测功机

80

车间隔声、距离衰减

2

空调外机

65

3

排风扇

70

4

空压机

85

5

维修噪声

80～85

4、固废

项目产生的固体废物主要有一般性工业固废、危险废物和生活垃圾。

（1）一般工业固废

项目产生的一般工业固废主要是发动机维修过程产生的废弃零部件、废包装材料等。

（2）危险废物

项目产生的危险废物主要是维修过程产生的废机油3.4kg/a、隔油池产生的废柴油1kg/a。

（3）生活垃圾

本项目职工定员3人，按每人每天产生0.5kg生活垃圾，每年按工作60天进行计算，生活垃圾产生量0.09t/a，由环卫部门外运处理。
表5-3  固体废物产生情况及处理措施一览表

名称

属性
危废类别
危废代码
产生量

处置方式

生活垃圾

一般

固废
/
/

0.09t/a
环卫部门外运处理

废零部件

一般

固废
/
/

0.5t/a

集中收集，外售给物资回收部门

废包装材料
/

/

0.1t/a
废机油

危险废物

HW08

900-249-08
3.4kg/a

集中收集，交有资质部门处理

废柴油
HW08
900-201-08
1kg/a



六、项目主要污染物产生及预计排放情况

	      内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物名称
	处理前
	处理后

	
	
	
	产生浓度
	产生量
	排放浓度
	排放量

	大

气

污

染

物
	发动机测试工序
	烟尘
	无组织排放
	≤1.0mg/m³

	水

污

染

物
	生活污水

（5.76m3/a）
	CODCr
	300mg/L
	0.0017t/a
	排入市政管网，送济宁高新区污水处理厂处理

	
	
	BOD
	180mg/L
	0.001t/a
	

	
	
	SS
	200mg/L
	0.001t/a
	

	
	
	NH3-N
	25mg/L
	0.0001t/a
	

	
	清洗废水4.5m3/a
	委托有处理能力的单位处理

	固

体

废

物
	生活垃圾
	生活垃圾
	0.09t/a
	环卫部门外运处理

	
	车间
	废零部件
	0.5t/a
	集中收集，外售给物资回收部门

	
	
	废包装材料
	0.1t/a
	

	
	
	废机油
	3.4kg/a
	集中收集，交有资质部门处理

	
	
	废柴油
	1kg/a
	

	噪

声
	本项目噪声主要为测功机噪声、空调外机噪声、排风设备噪声、维修噪声、设备噪声等。

	其

他
	/

	主要生态影响：

项目排放废气和废水会对生态环境产生轻微影响。




七、环境影响分析

	施工期环境影响分析：

本项目系租赁张庆功所属土地和厂房。施工期只进行简单的设备安装，对环境影响较小。该项目施工期较短，随着施工的结束，对周围声环境影响也会随之消失。

营运期环境影响分析
一、环境空气影响分析：

本项目发动机测试工序产生的烟尘量少，生产车间内设置通风口，增设足够的排风扇并结合自然通风，加强室内的空气流通，使其无组织排放。

在采取以上措施后，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2无组织排放监控限值要求，对周边环境影响较小。

二、水环境影响分析

1、地表水环境影响分析
本项目废水主要为生活污水和发动机清洗废水，生活污水由市政污水管网排至济宁高新区污水处理厂处理，其排放水质必须符合《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)要求，经济宁高新区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排放。清洗用水循环使用，定期更换，更换后委托有处理能力的单位进行处理，对周围地表水影响较小。
排入济宁高新区污水处理厂可行性分析：
济宁高新区污水处理厂总的设计处理规模为8万m3/d，位于济宁高新区东部，一期总投资4000万元，处理规模为4万m3/d，于2006年6月17日开始建设，2007年2月底，设施出水稳定达标排放，2007年底通过了山东省环保局的工程竣工验收正式投入使用。二期2万m3/d工程2009年6月建成投运，2009年10月开工建设了升级改造工程，在原有处理工艺的基础上采用“强化生化系统+化学除磷+滤池过滤”工艺。
本项目废水经济宁市高新区污水处理厂处理符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的A标准，排入泥沟河，继而排入蓼沟河，最后进入南四湖。

济宁市高新区污水处理厂处理工艺大致分为三部分：物理处理单元、生物化学处理单元和污泥处理单元，污水处理工艺流程图见图7-1。

[image: image4.emf]污

水

粗

格

栅

提

升

泵

房

细

格

栅

旋

流

沉

砂

池

水

解

酸

化

池

缺

氧

池

厌

氧

池

好

氧

池

沉

淀

池

絮

凝

反

应

池

絮

凝

沉

淀

池

消

毒

槽

出

水

剩余污泥处理

回流污泥


图7-1 济宁高新区污水处理厂污水处理工艺流程图
表7-1济宁市高新区污水处理厂进出水水质指标单位：mg/L
名称

水质类别

CODcr

BOD5
悬浮物

氨氮

济宁市高新区污水处理厂

进水

500

250

320

30

出水

50

10

10

5

排放标准

50

10

10

5（8）

济宁高新区污水处理厂一期现满负荷运转，二期日日处理量2万吨，排水水质COD稳定在50mg/L以下，本项目废水排放量为0.096m3/d，济宁市高新区污水处理厂现有余力接纳本项目废水。

2、地下水环境影响分析

本项目废水全部通过防渗管道收集和输送，进入济宁高新区污水处理厂处理，不直接和地表联系，不会通过地表水和地下水的水力联系而进入地下水从而引起地下水水质的变化。

工程依据原料、辅助原料、产品的生产、输送、储存等环节分为污染区和一般区域。污染区是指在生产过程中有可能发生化学品或含有污染物的介质泄漏到地面或地下的区域。包括：危废仓库、清洗区。具体见附图7-3 厂区分区防渗图。
本项目生活垃圾交由环卫部门收集处理，危险废物及清洗废水集中收集后交有资质部门处理。固体废物处置率100%，各项固废经合理处置后，不会对周边环境产生影响。
项目采取雨污分流、清污分流、严格防渗等措施，对地下水环境影响小。

三、噪声环境影响分析

项目噪声主要有测功机噪声、空调外机噪声、排风设备噪声、维修噪声等。本项目采取了以下噪声防治措施：在空压机等噪声较高的设备安装时采用了减震垫或柔性接头等措施，同时设置在车间内部，采取隔声窗、门，墙壁贴吸声材料，以减轻噪声对操作工作及外界环境的影响。除此之外，厂界四周均采取了一定量的绿化措施。

噪声影响预测分析：
预测模式

基准预测点噪声级叠加公式：  

                 Lpe =10×lg[
[image: image5.wmf]å

=

n

i

1



 EMBED Equation.3  [image: image6.wmf]10

10

PI

L

]

式中：Lpe—叠加后总声级，dB(A).

      Lpi—i声源至基准预测点的声级，dB(A).

      n—噪声源数目。

用上述公式计算出各噪声源点至基准预测点的总声压级，然后以基准预测点的噪声强度为工程噪声源强。

计算预测点的声级：


[image: image7.wmf])

(

)

(

)

(

0

misc

gr

atm

bar

div

p

p

A

A

A

A

A

r

L

r

L

+

+

+

+

-

=


式中：
[image: image8.wmf](

)

r

L

p

——距声源
[image: image9.wmf]r

处的A声级，dB；

      Lp(r0)——参考位置r0处的A声级，dB；

      Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量，dB，Adiv=20lg(r/r0)；

      Abar——遮挡物引起的A声级衰减量dB；

      Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量dB；

      Agr——地面效应引起的倍频带衰减量dB；

      Aexc——附加A声级衰减量dB，Aexc =5lg(r-r0)。

项目噪声源强及噪声叠加结果见表7-2。
  表7-2  项目噪声源强及治理措施一览表       单位：dB（A）

噪声源

源强（dB(A)）

叠加后声级值
经厂房隔声后
测功机噪声
80
87.24dB(A)

67.24dB(A)

空调外机
65
排风扇
70
空压机
85
维修噪声
80～85
表7-2 设备噪声在不同距离的贡献值一览表

名称
不同距离处的噪声贡献值（dB(A)）

噪声

2m
3m
4m
5m
61.22
57.70
55.20
53.26
经过预测，设备噪声采用上述隔声措施后，经过厂区距离衰减，厂界处昼间噪声值≤65dB(A)（夜间不从事生产活动）满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

四、固体废物环境影响分析

本项目一般固体废物包括生活垃圾，废弃零部件及废包装材料等一般固废。生活垃圾交环卫部门外运处理，一般工业固废集中收集后，外售给物资回收部门。
本项目产生的危险废物包括废机油、废柴油，集中收集后交有资质单位处理。
项目设置危险废物仓库，用于暂存危险废物。

由上可知，建设项目各类固废均能够得到有效的处理及处置。固体废物经处理后均满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求。

五、卫生防护距离

本项目是以噪声污染为主企业，本项目所用的维修设备为测功机、空压机等，根据《以噪声污染为主的工业企业卫生防护距离标准》（GB/T18083-2000）规定，本项目参照“机械”中标准件厂，卫生防护距离为100m。经实地调查，企业卫生防护距离内规划无居民、学校、医院等保护目标。距离本项目最近敏感保护目标为项目区东侧500米的金色嘉苑，项目实施能够满足企业卫生防护距离需要。项目卫生防护距离包络图见附图7-2。
六、环境风险分析

环境风险是指突发性事故对环境（或健康）的危害程度。建设项目环境风险评价，主要是对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

（1）环境风险原因分析：

本项目为发动机维修及仓储项目，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）和《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）的规定，对本项目的环境风险源识别、环境风险预测、选址及敏感目标、防范措施等做出评价，本建设项目在营运过程中，由于项目所用的柴油、机油均为可燃品，如果遇到明火或强氧化剂以及其它因素有一定的火灾风险。

（2）风险防范与应急措施

风险防范

各类事故及非正常生产情况的发生大多数与操作管理不当有直接关系，因此必须建立健全一整套严格的管理制度。管理制度应在以下几个方面予以关注：

①加强事故风险防范意识和事故风险管理，维护和保障消防报警、监控和通风措施的良好；

②加强用油产品等的管理，严格防止跑、冒、滴、漏现象发生；

③在满足正常生产运行条件下，尽可能减少机油及柴油等原材料的周期储存量，减低事故影响；
④明确每个工作人员在业务上、工作上与消防安全管理上的职责、责任。

⑤对各类贮存容器、机电装置、安全设施、消防器材等，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题落实到人、限期落实整改。

⑥建立夜间值班巡查制度、火险报告制度、安全奖惩制度等。

应急措施

一旦发生溢出渗漏事故，首先要切断电源，立即停止营运，做好厂区内外的隔离管理，杜绝火种出现和靠近，迅速组织人员对溢出、渗漏出的油类进行收集和转移，并组织人员做好灭火准备，随时待命。在安全转移和妥善安置转移走的油品后，组织专业人员后对设备进行检查。

柴油属于易燃物质，一旦发生火灾，工作人员应立即采取以下措施：发现起火，立即报警，通过消防灭火；现场总指挥应立即组织救援小组，封锁现场；通知环保、安全管理人员配合行动；灭火工作结束后，对现场进行恢复整理；环保部门应对火灾涉及范围内空气、地表、土壤等取样分析，对造成污染采用必要手段处理；在事后必须对起火原因作调查鉴定，提出切实可行的防范措施，总结经验避免同类事故再次发生。



八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物名称
	防治措施
	治理效果

	大

气

污

染

物
	发动机测试工序
	烟尘
	无组织排放
	满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放浓度的要求

	水

污

染

物
	生活污水
	COD、BOD、SS、氨氮
	由污水管网排入济宁高新区污水处理厂处理
	符合《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)标准要求

	
	清洗废水
	--
	定期更换后委托有处理能力的单位进行处理

	固

体

废

物
	生活垃圾
	生活垃圾
	由环卫部门统一清运
	符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及修改单要求

	
	车间
	废零部件
	集中收集，外售给物资回收部门
	

	
	
	废包装材料
	
	

	
	
	废机油
	集中收集，交有资质部门处理
	符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求

	
	
	废柴油
	
	

	噪

声
	经车间隔声及距离衰减后，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

	其

他
	/

	生态保护措施及预期效果：

严格落实各项污染物控制措施后，对生态环境基本无影响。




九、结论与建议

	一、结论

本项目为济宁山推新动力机械有限公司拟投资建设的17台/年发动机维修及发动机配件仓储项目，主要进行发动机的维修及发动机配件仓储，不进行发动机及发动机配件的生产。本项目位于济宁市高新区327国道666号（长济驾校东临），租赁张庆功所属土地和厂房，占地面积3000平方米，建筑面积3000平方米。

1、产业政策分析

根据发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正版），本项目不属于其中鼓励类、限制类或淘汰类项目，属于允许建设项目。因此，项目建设符合国家和地方产业政策的要求。
2、周围环境质量现状

（1）环境空气

本项目位于济宁市高新区327国道666号（长济驾校东临），参照《环境空气质量功能区划分原则与技术方法》（HJ14－1996），项目所在地环境空气质量功能区属二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

（2）水环境

项目所在地水环境质量功能区属IV类区，执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838--2002）IV类标准。该区域地下水环境质量较好，达到国家《地下水质量标准》（GB/T14848--93）III类标准。

（3）声环境

项目所在地属于3类声环境功能区，执行国家《声环境质量标准》（GB3096--2008）3类标准。
3、污染物达标排放
（1）废气

本项目发动机测试过程中会产生烟尘，生产车间内设置通风口，增设足够的排风扇并结合自然通风，加强室内的空气流通，使其无组织排放。废气排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2无组织排放监控限值要求，对周边环境影响较小。
（2）废水

地表水：本项目废水主要为生活污水和发动机清洗废水。生活污水排入污水管网，送至济宁高新区污水处理厂处理；清洗废水循环使用，定期更换委托有处理能力的单位处理。采取以上措施后，对周边水环境影响较小。

地下水：分区防渗，危废仓库、清洗区等区域重点防渗。车间地面硬化处理。经采取合理措施后，不会对周围地下水产生不利影响。

（3）噪声

本项目噪声主要是测功机噪声、空调外机噪声、排风设备噪声、维修噪声等，昼间声级值在65dB(A)～85dB(A)之间，夜间不生产，经车间隔声及距离衰减后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的3类标准，不会对周边声环境和项目本身产生明显影响。

（4） 固废

本项目生产过程中产生的固废中，生活垃圾由环卫部门统一清运，废零部件及废包装材料收集后外售给物资回收部门，废机油、废柴油等危险废物集中收集后交有资质部门处理，项目设置危险废物仓库。各项固废经合理处置后，不会对周边环境产生影响。固体废物经处理后均满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求。
（5）污染物产生及处理措施

表9-1   建设项目环保措施一览表

实施

阶段

影响

因素

措施

运

营

阶

段

废水

1、 生活污水排入污水管网，送济宁高新区污水处理厂

2、 清洗工序更换的废水委托有处理能力的单位处理
废气

1、发动机测试工序产生的烟尘无组织排放
噪声

1、噪声采取车间隔声、距离衰减等措施
固废

1、生活垃圾由环卫部门外运处理

2、废零部件及废包装材料外售给物资回收部门。
3、废机油、废柴油危险废物收集后交有资质部门处理。
综上所述，该项目符合国家产业政策，符合当地产业发展导向，选址符合当地规划。项目所在区域内环境质量现状良好，无重大环境制约要素，采取的污染物治理措技术可行，措施有效。项目运行对环境影响小。只要落实本报告表提出的环保对策措施，本项目建设从环境保护角度而言是可行的。
二、建议与要求


1. 对项目产生的废水、废气、噪声和固体废弃物等污染物，严格按照本报告表中提出的环保治理方案实施，确保污染物达标排放。

2. 应加强职工的劳动保护，配备劳动防护器具，减少厂房内污染因素对职工的影响。加强职工操作培训，提高职工技术水平和安全环保意识，建立健全各项规章制度，注意正确的操作规程。避免因操作失误造成的安全事故和环境影响。


	预审意见：

公  章

经办：          签发：                             年   月   日



	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                                     公  章

 经办：          签发：                             年   月   日

	 审批意见：

                                                   公  章

经办：             签发：                        年   月   日

	注        释

  一、本报告表应附以下附件、附图：

      附件1  立项批准文件

      附件2  其他与环评有关的行政管理文件

      附图1  项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和

          地形地貌等)

      附图2  项目平面布置示意图

  二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。

      1、大气环境影响专项评价

      2、水环境影响专项评价(包括地表水和地下水)

      3、生态影响专项评价

      4、声影响专项评价

      5、土壤影响专项评价

      6、固体废弃物影响专项评价

  以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。






_1234567894.unknown

_1234567896.unknown

_1234567898.unknown

_1596611387.vsd
标签�

新鲜水17.7


生活用水


损耗1.44


7.2


清洗用水


10.5


循环使用


损耗6


喷漆废水4.5


交有处理能力的单位处理


生活污水


污水管网


济宁高新区污水处理厂处理


5.76



_1234567897.unknown

_1234567895.unknown

_1234567892.vsd
发动机接收


发动机解体


零件清洗


零件检测


零件存放


新零件准备


零件领取整理


发动机组装


发动机测试


最终检测


发货


烟尘



_1234567893.vsd
污
水


粗格栅


提升泵房


细格栅


旋流沉砂池


水解酸化池


缺氧池


厌氧池


好氧池


沉淀池


絮凝反应池


絮凝沉淀池


消毒槽


出水


剩余污泥处理


回流污泥



_1234567891.vsd
储料运输进场


卸料


库房


取料


运出



